- 멀티미디어 통신 -

총괄과제

지도교수 : 김철기

수강번호 : 22200614

이    름 : 김신욱

제출일자 : 2023-10-18

a) 바이트 단위로 홀수 패리티 값을 구하시오.

첫번째 바이트의 1이 4개 짝수 이므로 홀수를 만들기 위해 패리티 비트는 1

1010 1100 + 1

두번째 바이트의 1이 3개 홀수 이므로 홀수를 만들기 위해 패리티 비트는 0

0100 0110 + 0

b) 생성 다항식 x8 + x6 + x2 + 1 을 사용하여 CRC 값을 구하시오.

우선 생성다항식을 2진수로 표현하기 위해서 다항식의 각 항의 계수를 1이면 1로 표현 하고 0이면 0으로 표현하게 되면 101000101로 표현 할 수 있다. 그 다음 CRC 계산을 위해 데이터 뒤에 0000 0000을 붙히면 1010 1100 0100 0110 0000 0000 얻을 수 있고 이를 2진화된 다항식 값으로 나누어 crc를 구하게되면 10111111을 얻을 수 있다.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 101000101 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |